P-005 // Parallelbarren mit unterschiedlicher Höhe

Dimension: 3356 x 706 mm

Höhe: 1500 mm

Stellfläche: 6356 x 3706 mm

max. Fallhöhe: < 1500 mm

Die Parallelbarren bestehen aus:

4 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 2St.-1200, 2St.-1500 mm.

Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre,

Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM    
Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

2 St. parallelen Holmen – Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung

Ø 42,4 x 3,2 mm. Länge: 1790 mm, Höhe: 1000, 1300 mm. Der Abstand zwischen den Innenseiten der Holme beträgt 500 mm. Die Querstreben sind beidseitig für die Sicherheitsrundkopfschrauben M10 durchgebohrt.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:
Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                         Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).