P-010 // Hangelleiter "Hammer"

Dimension: 2006 x 716 mm

Höhe: 2000 mm

Stellfläche: 5406 x 4116 mm

max. Fallhöhe: < 1800 mm

Die Hangelleiter "Hammer" besteht aus:

4 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 2000 mm.

Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre,

Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM –

Fallschutzbelags - 700mm;

1 St. Hangelleiter "Hammer": Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl,

ohne  Pulverbeschichtung. Die Griffe haben einen Durchmesser von Ø 33,7 mm, die Träger Ø 42,4 mm, und eine Wandstärke von 3,0 mm. L/B: 1790 x 260 mm. Der Abstand zwischen den Griffen beträgt 346 mm.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:                                                                                                                                                            Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                         Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).