P-022 // Multifunktionale Hangelleiter mit Neigung

Dimension: 5770 x 1416 mm

Höhe: 2600 mm

Stellfläche: 9770 x 5616 mm

max. Fallhöhe: < 2300 mm

Das Trainingsgerät besteht aus:

8 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 4St.-2000, 4St.-2600 mm.

Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre,

Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM –

Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

1 St. Hangelleiter mit 7 Kletterstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 33,7 x 3.2 mm, Träger - Ø 42,4 x 3.2 mm, B / L: 1200 x 1900 mm. Der Abstand zwischen den Kletterstangen beträgt 310 mm. Höhe: 2300 mm;

2 St. geneigte Hangelleiter mit 5 Kletterstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 33,7 x 3.2 mm, Träger - Ø 42,4 x 3.2 mm, B/L: 1350 x 1790 mm,

Höhe: 1700 – 2200 mm. Der Abstand zwischen den Kletterstangen beträgt 310 mm.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:
Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                         Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).