P-023 // Barrierefreie Trainingsstation mit drei Reckstangen,

Sprossenwand, Einstiegsgriffe, multifunktionale Parallelbarren,

Hangelleiter “Hammer“

Dimension: 5212 x 2932 mm

Höhe: 2600 mm

Stellfläche: 8862 x 6186 mm

max. Fallhöhe: < 2450 mm

Das Trainingsgerät besteht aus:

12 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 3St.-2600 mm, 1St.-2300 mm,

3St.-2000 mm, 1St.-1500 mm, 4St.-1200 mm.

Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre,

Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM –

Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

3 St. Reckstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung

Ø 33,7 x 3.2 mm. Die Querstreben sind beidseitig für die Sicherheitsrundkopfschrauben M10 durchgebohrt. Länge: 1200 mm, Höhe: 1800 -2350 mm;

2 St. Einstiegsgriffe: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung

Ø 34 x 3,2 mm. Länge: 1630 mm, Höhe: 304 mm. Die Stangen sind symmetrisch im 90-Grad-Winkel gekrümmt;

1 St. Sprossenwand mit 6 Sprossen Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 33,7 x 3.2 mm, B / L: 1200 x 2073 mm. Der Abstand zwischen den Sprossen beträgt 340 mm. Höhe: 411 mm;

1 St. Parallelbaren mit unterschiedlicher Breite: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 42,4 x 3,2 mm. Länge: 1790 mm, Höhe: 1000 mm, Breite: 608-1208 mm. Der Abstand zwischen den Innenseiten der Holme beträgt 500 mm;

1 St. Parallelbaren mit unterschiedlicher Höhe: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 42,4 x 3,2 mm. Länge: 1790 mm, Höhe: 1050-1350 mm, Breite: 608 mm. Der Abstand zwischen den Innenseiten der Holme beträgt 500 mm;

1 St. Hangelleiter "Hammer": Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung,  2St. Träger Ø 42,4 mm mit Griffe Ø 34 mm, - Länge: 1790 mm, Höhe: 1800 mm.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:
Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                         Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).