P-025 // zweistufige Parallelbarren und multifunktionelle

Parallelbarren mit unterschiedlicher Breite

Dimension: 5180 x 1308 mm

Höhe: 1500 mm

Stellfläche: 8180 x 4308 mm

max. Fallhöhe: < 1300 mm

Die Barrierefreien Parallelbarren bestehen aus:

8 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 4St.-1200 mm, 4St.-1500 mm.
Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre, Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

6 St. parallele Holme: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung,

2 St. Ø 42,4 mm, Länge: 1758 mm, Höhe 1300mm, 2 St. Länge: 1200 mm, Höhe: 900 mm;

2 St. Ø 42,4 mm, Länge: 1790 mm, Höhe: 1000 mm.

Der Abstand zwischen den Innenseiten der Holme beträgt: 900 mm, 500 mm. Die Querstreben sind beidseitig für die Sicherheitsrundkopfschrauben M10 durchgebohrt.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:

Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                         Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).