FK-006 // Calisthenics Anlage Berlin Hatzfeldallee

Gesamtfläche: ca. 76,5 m²
Länge: 9,00 m
Breite: 8,50 m
max. Fallhöhe: < 2450 mm

Die Calisthenics Anlage Berlin Hatzfeldallee ausgestattet mit:

K-008 Parallelbarren;                                                                                                                                 K-023 Schrägbank;                                                                                                                                      K-027 Workout Station mit Hangelleiter, Sprossenwand, 5-Reckstangen;                                                                         E-019W Anleitung- / Hinweisschild nach DIN EN 16630:2015-06.

K-008 // Parallelbarren - Dip Barren

Dimension: 2040 x 600 mm
Höhe: 1200 mm
Stellfläche: 5040 x 3600 mm
max. Fallhöhe: < 1200 mm

Die Parallelbarren bestehen aus:

2 St. parallelen Holmen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung                 Ø 48,3 x 3,2 mm. Länge: 2040 mm, Höhe: 1200 mm. Der Abstand zwischen den Innenseiten der Holme beträgt 500 mm. Die Holme sind symmetrisch im 90-Grad-Winkel gekrümmt.

Holmen Höhe - die Höhe der Holmen ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Holmen Länge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm.

K-023 Schrägbank

Dimension: 2682 x 1304 mm

Höhe: 1500 mm

Stellfläche: 5682 x 4304 mm

max. Fallhöhe: < 1370 mm

Die Schrägbank besteht aus:

4 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 2St. - 500, 1St. - 1500 mm.

Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre, Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

1 St. schräge Liegefläche: Aus anodisiertem Aluminium EN573-3 (AW-6060) ohne Pulverbeschichtung, wetter- und wasserresistent - H/B/L: 100 x 400 x 1530 mm. Höhe: 375 -944 mm, Neigung ca. 65°.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:

Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                         Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).

K-027 Workout Station: Hangelleiter, Sprossenwand, 5-Reckstangen

Dimension: 4590 x 1416 mm
Höhe: 2600 mm
Stellfläche: 8840 x 5716 mm
max. Fallhöhe: < 2450 mm

Die Calisthenics Workout Station besteht aus:

8 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 2600.

Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre, Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

5 St. Reckstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung

Ø 33,7 x 3.2 mm. Die Querstreben sind beidseitig für die Sicherheitsrundkopfschrauben M10 durchgebohrt. Länge: 5St.-1200, Höhe: 1800 -2400 mm;

1 St. Hangelleiter mit 7 Kletterstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 33,7 x 3.2 mm, Träger - Ø 42,4 x 3.2 mm, B / L: 1200 x 1900 mm. Der Abstand zwischen den Kletterstangen beträgt 310 mm. Höhe: 2400 mm;

1 St. Sprossenwand mit 6 Sprossen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 33,7 x 3.2 mm, B / L: 1200 x 2073 mm. Der Abstand zwischen den Sprossen beträgt 340 mm. Höhe: 411 mm.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:

Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                         Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).

E-019W // Anleitung- / Hinweisschild nach DIN EN 16630:2015-06

Hinweisschild - Alu-Schild Rechteck t=2mm hat eine Abmessung von B/H = 841x594mm (DIN A1 Quer), mit 4 Bohrungen in den Ecken zur Befestigung und kristallharte Oberflächenversiegelung durch Matt-Lackierung der gesamten Oberfläche. Zusätzlicher Kratz- und Witterungsschutz der bedruckten und unbedruckten Bereiche, inkl. Anti Graffiti Folie!

Hinweisschild Gestell - aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304) Rundrohr Ø42,4mm, t=3,2mm, Breite=976mm, Höhe=1560mm, Stahlplatte B/H:  891x644mm, t=3mm.

Farbe:                                                                                                                                                 Hinweisschild Gestell: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).