FK-011 V2A // Calisthenics Anlage Universal

Gesamtfläche: ca. 108 m²

Länge: 11,96 m

Breite: 8,96 m

max. Fallhöhe: < 2450 mm

Calisthenics Anlage Universal ausgestattet mit drei Calisthenics-Stationen und einem Anleitung- / Hinweisschild:

Barrierefreie Stufenbarren (Herstellerbezeichnung P-025);

Barrierefreie Calisthenics Station – Active Together (Herstellerbezeichnung P-026);

Jump Box zweistufig mit Fußstützen (Herstellerbezeichnung K-028.02);

Anleitung- / Hinweisschild nach DIN EN 16630:2015-06 (Herstellerbezeichnung E-019W).

Barrierefreie Stufenbarren (Herstellerbezeichnung P-025)

Dimension: 5180 x 1308 mm

Höhe: 1500 mm

Stellfläche: 8180 x 4308 mm

max. Fallhöhe: < 1300 mm

Barrierefreie Stufenbarren besteht aus:

8 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 4St.-1200 mm, 4St.-1500 mm.
Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre, Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

6 St. parallele Holme: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung

2 St. Ø 42,4 mm, Länge: 1758 mm, Höhe 1300mm, 2 St. Länge: 1200 mm, Höhe: 900 mm;

2 St. Ø 42,4 mm, Länge: 1790 mm, Höhe: 1000 mm. Der Abstand zwischen den Innenseiten der Holme beträgt: 900 mm, 500 mm. Die Querstreben sind beidseitig für die Sicherheitsrundkopfschrauben M10 durchgebohrt.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.
Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:

Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                         Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).

Barrierefreie Calisthenics Station – Active Together

(Herstellerbezeichnung P-026)

Dimension: 6404 x 1416 mm
Höhe: 2600 mm
Stellfläche: 9904 x 5666 mm
max. Fallhöhe: < 2450 mm

Die Barrierefreie Calisthenics Station – Active Together besteht aus:

11 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 m. Länge: 6St.-2600, 2St.-2000, 1St.-1500,                2St.-500mm. Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre,  
Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

2 St. Reckstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung –                        Ø 34mm, Wandstärke 3,2 mm, Die Querstreben sind beidseitig für die Sicherheitsrundkopfschrauben 
M10 durchgebohrt. Länge: 1200 mm, Höhe:1800-2350mm;

1 St. Sprossenwand mit 6 Sprossen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne     Pulverbeschichtung - Ø 34mm, Wandstärke 3,2 mm, B/L: 1200 x 2073 mm, Höhe: 411 mm;

1St. Hangelleiter mit 7 Kletterstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne     Pulverbeschichtung Ø 33,7 x 3.2 mm, Träger - Ø 42,4 x 3.2 mm, B / L: 1200 x 1900 mm.                                 Der Abstand zwischen den Kletterstangen beträgt 310 mm. Höhe: 2300 mm;

1 St. geneigte Hangelleiter mit 5 Kletterstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 33,7 x 3.2 mm, Träger - Ø 42,4 x 3.2 mm, B/L: 1350 x 1790 mm, Höhe: 1700 – 2200 mm. Der Abstand zwischen den Kletterstangen beträgt 310 mm;

1 St. Schrägbank: Aus anodisiertem Aluminium EN573-3 (AW-6060) ohne Pulverbeschichtung, wetter- und wasserresistent - Höhe: 375 - 946 mm, Neigung ca. 65°; 

2 St. Halte-/ Stützgriffe: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung

Ø 34 x 3,2 mm. L/B/H: 1930 x 155 x 404 mm. Die Stangen sind symmetrisch im 90-Grad-Winkel gekrümmt.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:                                                                                                                                                          Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                         Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).

Jump Box zweistufig mit Fußstützen (Herstellerbezeichnung K-028.01)

Dimension: 2808 x 954 mm
Höhe: 950 mm

Stellfläche: 7158 x 3954 mm

max. Fallhöhe: < 950 mm

Die Jump Box zweistufig mit Fußstützen besteht aus:

6 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 2St. -700 mm, 4St.-850 mm.

Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre, Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

2 St. Sprungplattformen: Aus anodisiertem Aluminium EN573-3 (AW-6060) ohne Pulverbeschichtung, wetter- und wasserresistent - H/B/L: 100 x 400 x 1530 mm.  Höhe: 400 mm, 600 mm, 750 mm;

1 St. Fußstützen: Rundrohr aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 48,3 x 3,2 mm. Länge: 2748 mm, Höhe: 980 mm.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:

Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                         Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).

Anleitung- / Hinweisschild nach DIN EN 16630:2015-06 (Herstellerbezeichnung E-019W).

1 St. Hinweisschild - Alu-Schild Rechteck t=2mm hat eine Abmessung von B/H = 841x594mm (DIN A1 Quer), mit 4 Bohrungen in den Ecken zur Befestigung und kristallharte Oberflächenversiegelung durch Matt-Lackierung der gesamten Oberfläche. Zusätzlicher Kratz- und Witterungsschutz der bedruckten und unbedruckten Bereiche, inkl. Anti Graffiti Folie!

Hinweisschild Gestell - aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304) Rundrohr Ø42,4mm, t=3,2mm, Breite=976mm, Höhe=1560mm, Stahlplatte B/H:  891x644mm, t=3mm.

Farbe:

Hinweisschild Gestell: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).