FK-016 V2A // Calisthenics Anlage Dresden

Gesamtfläche: ca. 139 m²

Länge: 13,82 m

Breite: 10,16 m

max. Fallhöhe: < 2950 mm

Calisthenics-Anlage Dresden, ausgestattet mit fünf Calisthenics-Stationen und einem Anleitung- / Hinweisschild:

Armzug – Liegestütz Station – (Herstellerbezeichnung K-001);

Dip Barren (Herstellerbezeichnung K-010.01);

Jump Box mit Fußstützen (Herstellerbezeichnung K-028.01);

Parallettes (Herstellerbezeichnung K-033);

Calisthenics Workout Station (Herstellerbezeichnung K-030.06.02);

Anleitung- / Hinweisschild nach DIN EN 16630:2015-06 (Herstellerbezeichnung E-019W).

Armzug – Liegestütz Station – (Herstellerbezeichnung K-001)

Dimension: 4032 x 108 mm
Höhe: 1500 mm
Stellfläche: 7032 x 3108 mm
max. Fallhöhe: < 1300 mm

Die Armzug - Liegestütz Station besteht aus:

4 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 2St.-1500, 1St.-1200, 1St.-500 mm. Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre, Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

3 St. Reckstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung –

Ø 34mm, Wandstärke 3,2 mm, Die Querstreben sind beidseitig für die Sicherheitsrundkopfschrauben M10 durchgebohrt. Länge: 1200 mm, Höhe: 300 -1300 mm.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.
Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:

Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                         Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).

Dip Barren (Herstellerbezeichnung K-010.01)

Dimension: 1974 x 1308 mm

Höhe: 1500 mm
Stellfläche: 4974 x 4308 mm
max. Fallhöhe: < 1300 mm

Die Dip-Barren bestehen aus:

6 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 1500 mm. Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre, Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

3 St. parallelen Holmen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung

Ø 42,4 x 3,2 mm. Länge: 1758 mm, Höhe: 1300 mm. Der Abstand zwischen den Innenseiten der Holme beträgt 500 und 550 mm.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.
Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:

Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                         Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).

Jump Box mit Fußstützen (Herstellerbezeichnung K-028.01)

Dimension: 4158 x 954 mm

Höhe: 950 mm

Stellfläche: 7158 x 3954 mm

max. Fallhöhe: < 950 mm

Die Jump Box mit Fußstützen besteht aus:

8 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 2St. -500 mm, 2St. -700 mm, 4St.-850 mm. Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre, Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

3 St. Sprungplattformen: Aus anodisiertem Aluminium EN573-3 (AW-6060) ohne Pulverbeschichtung, wetter- und wasserresistent - H/B/L: 100 x 400 x 1530 mm.  Höhe: 400 mm,

600 mm, 750 mm;

1 St. Fußstützen: Rundrohr aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 48,3 x 3,2 mm. Länge: 4098 mm, Höhe: 980 mm.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.
Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:

Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                         Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).

Parallettes (Herstellerbezeichnung K-033)

Dimension: 2040 x 600 mm

Höhe: 300 mm

Stellfläche: 5040 x 3600 mm

max. Fallhöhe: < 300 mm

Die Parallettes bestehen aus:

2 St. parallelen Holmen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung                Ø 48,3 x 3,2 mm. Länge: 2040 mm, Höhe: 300 mm. Der Abstand zwischen den Innenseiten der    
Holme beträgt 500 mm. Die Holme sind symmetrisch im 90-Grad-Winkel gekrümmt.

Holmen Höhe - die Höhe der Holmen ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Holmen Länge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM -    
Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm.

Calisthenics Workout Station mit Sprossenwand, Hangelleiter, Bogenhangelleiter, 8-Reckstangen, Sitz- / Handstandwand, Human Flag Griff (Herstellerbezeichnung K-030.06.02)

Dimension: 5090 x 2724 mm                                                                                                                           Höhe: 2614 mm                                                                                                                                 Stellfläche:9391 x 7599 mm                                                                                                                  max. Fallhöhe: < 2614 mm

Die Calisthenics Workout Station besteht aus:

10 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 2St.-1500, 1St.-1200,  
1St.-500 mm. Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre,  
Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM -  
Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

7 St. Reckstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung –                     Ø 34mm, Wandstärke 3,2 mm, Die Querstreben sind beidseitig für die Sicherheitsrundkopfschrauben M10 durchgebohrt. Länge: 6St.-1200, 1St.-1758mm, Höhe:1800-2614mm;

1 St. Sprossenwand mit 6 Sprossen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne     Pulverbeschichtung - Ø 34mm, Wandstärke 3,2 mm, B/L: 1200 x 2073 mm, Höhe: 411 mm;

1 St. Sitz- und Handstand Wand: Verbundplatte beidseitig mit HPL-Laminaten beschichtet, 
rutschfest, wetter- und wasserresistent - B/L/T 1200x2000x24 mm Höhe: 490 mm;

1St. Hangelleiter mit 7 Kletterstangen: Edelstahlrundrohr (V2A) Ø 33,7 x 3.2 mm,

Träger - Ø 42,4 x 3.2 mm, B / L: 1200 x 1900 mm. Der Abstand zwischen den Kletterstangen beträgt 310 mm. Höhe: 2350 mm;

1 St. Bogenhangelleiter: Rundrohr aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung –

Ø 34 mm, Wandstärke 3,2 mm Ø 33,7 mm, Träger - Rundrohr Ø 42,4 mm, Stärke: 3.2 mm, 
B / L: 265 x1790 mm - Höhe: 2375 mm;

1 St Human Flag Haltegriff: Rundrohr aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne 
Pulverbeschichtung - Ø 42,4mm, Wandstärke 3,2 mm. Länge: 1900 mm, Breite: 272mm, Höhe: 354 mm.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.
Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:

Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                         Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).

Anleitung- / Hinweisschild nach DIN EN 16630:2015-06 (Herstellerbezeichnung E-019W).

1 St. Hinweisschild - Alu-Schild Rechteck t=2mm hat eine Abmessung von B/H = 841x594mm (DIN A1 Quer), mit 4 Bohrungen in den Ecken zur Befestigung und kristallharte Oberflächenversiegelung durch Matt-Lackierung der gesamten Oberfläche. Zusätzlicher Kratz- und Witterungsschutz der bedruckten und unbedruckten Bereiche, inkl. Anti Graffiti Folie!

Hinweisschild Gestell - aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304) Rundrohr Ø42,4mm, t=3,2mm, Breite=976mm, Höhe=1560mm, Stahlplatte B/H:  891x644mm, t=3mm.

Farbe:                                                                                                                                                 Hinweisschild Gestell: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).