FK-021 // Functional Training Station

Dimension: 7696 x 1974 mm
Höhe: 2600 mm
Benötigte Stellfläche: 10696 x 6419 mm
Gesamtfläche: ca. 71,50 m²
Max. freie Fallhöhe des Gerätes: < 2450 mm

Die Functional Training Station besteht aus:

13 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4307 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 8St. - 2600, 3St. - 1500, 2St. - 500 mm.

Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre, Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

5 St. Reckstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung –

Ø 34mm, Wandstärke 3,2 mm, Länge: 3St.-1200, 2St.-1758mm, Höhe: 1900 -2450 mm;

1 St. Dip Barren: Bestehen aus 3 St. parallelen Holmen - Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 48mm, Länge: 1758 mm, Höhe: 1300 mm; 2 Holme sind auf einer Seite symmetrisch im 90-Grad-Winkel gekrümmt und auf der anderen Seite mit 2 Klemmringen mit der Standpfosten verbunden.

1 St. Sprossenwand mit 6 Sprossen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung - Ø 34mm, Wandstärke 3,2 mm, B/L: 1200 x 2073 mm, Höhe: 411 mm;

1 St. Sitz- und Handstand Wand: Verbundplatte beidseitig mit HPL-Laminaten beschichtet, rutschfest, wetter- und wasserresistent - B/L/T 1200x2000x24 mm Höhe: 2445 mm;

1 St. Bogenhangelleiter: Rundrohr aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung –

Ø 34mm, Wandstärke 3,2 mm Ø 33,7 mm, Träger - Rundrohr Ø 42,4 mm, Stärke: 3.2 mm, B / L: 265 x1790 mm - Höhe: 2375 mm;

1 St. Schrägbank: Aus anodisiertem Aluminium EN573-3 (AW-6060) ohne Pulverbeschichtung, wetter- und wasserresistent - H/B/L: 100 x 400 x 1530 mm. Höhe: 375 -944 mm, Neigung ca. 65°;

1 Set Turnringe: aus Polyester Ø 28 x 240 mm, weiß

Seilmaterial: Ø 16 mm Herkules, sechslitzig, Länge ca. 150 mm Seilfarbe: schwarz Kette: Nr. 6,  
Edelstahl, Länge ca. 370 mm, Befestigungsmaterial: oben mit Kuntstoff-Rundkausche,

Innen Ø 35mm, inkl.VA-Kauschen-Kettenwirbel über dem Turnring, Komplettlänge: 750 mm

(Ring + 370 mm Kette Nr. 6 + 150 mm Herkulesseil);

1 St. Battling Rope: Mit Kenguru Pro Befestigungssystem, 100% Poly Dacron 12 Meter, Durchmesser 38, ideal für Crossfit, Krafttraining, Cardio Training;

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

1 St. Anleitung- / Hinweisschild - Alu-Schild Rechteck t=2mm hat eine Abmessung von B/H = 841x594mm (DIN A1 Quer), mit 4 Bohrungen in den Ecken zur Befestigung und kristallharte Oberflächenversiegelung durch Matt-Lackierung der gesamten Oberfläche. Zusätzlicher Kratz- und Witterungsschutz der bedruckten und unbedruckten Bereiche, inkl. Anti Graffiti Folie!

Hinweisschild Gestell - Rundrohr aus Stahl, kaltverzinkt, pulverbeschichtet Ø42,4mm, t: 3,2mm, Breite: 976mm, Höhe: 1560mm, Stahlplatte aus Stahl, kaltverzinkt, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau) B/H: 891x644mm, t: 3mm.

Farbe:

Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                         Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).