K-005.02 // Calisthenics Station mit Sprossenwand, Parallebarren,

Turnringe, Human Flag Griff und vier Reckstangen

Dimension: 3882 x 3282 mm

Höhe: 2600 mm

Stellfläche: 7578 x 6932 mm

max. Fallhöhe: < 2450 mm

Die Calisthenics Station besteht aus:

8 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-

Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 4St.-2600, 1St.-2300,              3 St.-1500 mm.

Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre,

Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben. 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

4 St. Reckstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung – Ø

34mm, Wandstärke 3,2 mm. Die Querstreben sind beidseitig für die Sicherheitsrundkopfschrauben M10 durchgebohrt. Länge: 3St.-1200, 1St.-1758 mm, Höhe: 1900 -2450 mm;

1 St. Sprossenwand mit 6 Sprossen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne

Pulverbeschichtung - Ø 34mm, Wandstärke 3,2 mm, B/L: 1200 x 2073 mm, Höhe: 411 mm;

1 St. Parallelbarren: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung                               2 St. Ø 42,4 mm, Länge: 1758 mm, Höhe 1300mm. Der Abstand zwischen den Innenseiten der Holme beträgt 500 mm. Die Querstreben sind beidseitig für die Sicherheitsrundkopfschrauben M10 durchgebohrt;

1 St Human Flag Griff: Rundrohr aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne

Pulverbeschichtung Ø 42,4 x 3.2 mm. Länge:1930 mm, Höhe: 404 mm;

1 Set Turnringe: aus Polyester Ø 28 x 240 mm, weiß. Seilmaterial: Ø 16 mm Herkules, sechslitzig, Länge ca. 150 mm Seilfarbe: schwarz Kette: Nr. 6, Edelstahl, Länge ca. 370 mm, Befestigungsmaterial: oben mit Kuntstoff-Rundkausche, Innen Ø 35mm, inkl.VA-Kauschen-Kettenwirbel über dem Turnring, Komplettlänge: 750 mm  (Ring + 370 mm Kette Nr. 6 + 150 mm Herkulesseil).

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:
Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                         Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).