K-021 // Calisthenics Trainingsgerät mit Sprossenwand, Schrägbank,

Liegestützgriff und drei Reckstangen.

Dimension: 3922 x 1974 mm

Höhe: 2600 mm

Stellfläche: 7622 x 5624 mm

max. Fallhöhe: < 2450 mm

Das Trainingsgerät besteht aus:

8 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-

Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 3St. - 2600, 1St. - 2300,   1St. - 1500, 3St.-500mm.

Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre, Rechteckrohre,

Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

3 St. Reckstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtun Ø 33,7 x 3.2 mm - Korn 360 geschliffen. Die Querstreben sind beidseitig für die Sicherheitsrundkopfschrauben M10 durchgebohrt. Länge: 1200 mm, Höhe: 1800 -2300 mm;

1 St. Schrägbank: Höhe: 375- 946 mm, Neigung ca. 65°. Liegefläche: aus anodisiertem Aluminium EN573-3 (AW-6060) ohne Pulverbeschichtung, wetter- und wasserresistent - H/B/L: 100 x 400 x 1530 mm;

1 St. Sprossenwand mit 6 Sprossen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne

Pulverbeschichtung - Ø 34mm, Wandstärke 3,2 mm, B/L: 1200 x 2073 mm, Höhe: 411 mm;

1 St. Liegestützgriff: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung

Ø 34 x 3,2 mm. Länge: 1200 mm, Höhe: 300 mm. Der Abstand zwischen den Innenseiten der Holme beträgt 500 mm.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:

Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                            Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).