K-023.03 // Multifunktionale Trainingsbank;

Dimension: 2682 x 1304 mm

Höhe: 1500 mm

Stellfläche: 5682 x 4304 mm

max. Fallhöhe: < 1300 mm

Die Multifunktionale Trainingsbank besteht aus:

7 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-

Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 11St. - 2600, 1St. - 2300 mm.

Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre, Rechteckrohre,

Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

1 St. schräge Liegefläche: aus anodisiertem Aluminium EN573-3 (AW-6060) ohne Pulverbeschichtung, wetter- und wasserresistent - H/B/L: 100 x 400 x 1530 mm. Höhe: 375 -946 mm, Neigung ca.65°;

1 St. Gerade Sitz- / Liegefläche: aus anodisiertem Aluminium EN573-3 (AW-6060) ohne Pulverbeschichtung, wetter- und wasserresistent - H/B/L: 100 x 400 x 1530 mm. Höhe: 375 -946 mm, Neigung ca.65°.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:

Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                            Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).