K-028.01 // Jump Box mit Fußstützen (Herstellerbezeichnung K-028.01)

Dimension: 4158 x 954 mm

Höhe: 950 mm

Stellfläche: 7158 x 3954 mm

max. Fallhöhe: < 950 mm

Jump Box mit Fußstützen besteht aus:

8 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl

(EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 2St. -500 mm, 2St. -700 mm, 4St.-850 mm. Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre, Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

3 St. Sprungplattformen: aus anodisiertem Aluminium EN573-3 (AW-6060) ohne Pulverbeschichtung, wetter- und wasserresistent - H/B/L: 100 x 400 x 1530 mm. Höhe: 400 mm, 600 mm, 750 mm;

1 St. Fußstützen: Rundrohr aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 48,3 x 3,2 mm. Länge: 4098 mm, Höhe: 980 mm. Der Abstand zwischen den Innenseiten der Holme beträgt

500 mm.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:

Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz); 
Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).