K-031 // Calisthenics Workout Station: Hangelleiter, Sprossenwand, Schrägbank, Dip Barren, 2 x Reckstangen, Bogenhangelleiter

Dimension: 6956 x 3214 mm

Höhe: 2600 mm

Stellfläche: 10506 x 6411 mm

max. Fallhöhe: < 2450 mm

Die Calisthenics Workout Station besteht aus:

15 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-

Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 7St-2600, 5St-1500, 1St-1200, 2St-500 mm. Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre, Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

2 St. Reckstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung  Ø 33,7 x 3.2 mm. Die Querstreben sind beidseitig für die Sicherheitsrundkopfschrauben M10 durchgebohrt. Länge:1200, Höhe: 2200 -2300 mm;

1 St. Hangelleiter mit 7 Kletterstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne

Pulverbeschichtung  Ø 33,7 x 3.2 mm, Träger - Ø 42,4 x 3.2 mm, B / L: 1200 x 1900 mm. Der Abstand zwischen den Kletterstangen beträgt 310 mm. Höhe: 2100 mm;

1 St. Sprossenwand mit 6 Sprossen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne

Pulverbeschichtung Ø 33,7 x 3.2 mm, B / L: 1200 x 2073 mm. Der Abstand zwischen den Sprossen beträgt 340 mm. Höhe: 411 mm;

1 St. Schrägbank: aus anodisiertem Aluminium EN573-3 (AW-6060) ohne Pulverbeschichtung, wetter- und wasserresistent - H/B/L: 100 x 400 x 1530 mm. Höhe: 375 -700 mm, Neigung ca.76°;

1 St. Dip Barren: bestehen aus 3 St. parallelen Holmen - Rundrohren aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 42,4 mm, Länge: 1758 mm, Höhe: 1300 mm;

1 St. Bogenhangelleiter: Rundrohr aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung - Ø 34mm, Wandstärke 3,2 mm Ø 33,7 mm, Träger - Rundrohr Ø 42,4 mm, Stärke: 3.2 mm, B / L: 265 x1790 mm - Höhe: 2300 mm.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:

Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                        Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).