K-033 // Parallettes

Dimension: 2040 x 600 mm

Höhe: 300 mm

Stellfläche: 5040 x 3600 mm

max. Fallhöhe: < 300 mm

Die Parallettes bestehen aus:

2 St. parallele Holmen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung          Ø 48,3 x 3,2 mm. Länge: 2040 mm, Höhe: 300 mm. Der Abstand zwischen den Innenseiten der Holme beträgt 500 mm. Die Holme sind symmetrisch im 90-Grad-Winkel gekrümmt.

Holmen Höhe - die Höhe der Holmen ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Holmen Länge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 900 mm.