K-041 // Armzug - Liegestütz Station

Dimension: 1316 x 1108 mm
Höhe: 2300 mm
Stellfläche: 4908 x 4716 mm
max. Fallhöhe: < 1975 mm

Die Armzug - Liegestütz Station besteht aus:

4 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-

Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 2-St. 500, 2St.-2300 mm.

Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre, Rechteckrohre,

Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM – Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

2 St. Armzug – Liegestütz Griffe: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne

Pulverbeschichtung. 2St. Träger Ø 42,4 mm mit Griffe Ø 34 mm,

Länge: 1600 mm, Höhe: 375 - 1975 mm.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:

Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                        Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).