K-042 // Calisthenics Workout Station mit Sprossenwand, Sitz- / Handstand Wand, Hangelleiter, Bogenhangelleiter, 6-Reckstang und Human Flag Griffstange

Dimension: 9572 x 1416 mm
Höhe: 2600 mm
Benötigte Stellfläche: 13822 x 5811 mm
Max. freie Fallhöhe des Gerätes: < 2450 mm

Die Calisthenics Workout Station besteht aus:

12 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-

Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 11St. - 2600, 1St. - 2300 mm.

Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre, Rechteckrohre, Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

6 St. Reckstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 33,7 x 3.2 mm. Die Querstreben sind beidseitig für die Sicherheitsrundkopfschrauben M10 durchgebohrt. Länge: 5St.-1200, 1St.-1758mm, Höhe: 1800 -2450 mm;

1 St. Bogenhangelleiter mit 5 Kletterstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 33,7 x 3.2 mm, Träger - Rundrohr Ø 42,4 x 3,2 mm, B / L: 598 x1700 mm. Höhe: 2300 mm;

1 St. Hangelleiter mit 7 Kletterstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 33,7 x 3.2 mm, Träger - Ø 42,4 x 3.2 mm, B / L: 1200 x 1900 mm. Der Abstand zwischen den Kletterstangen beträgt 310 mm. Höhe: 2300 mm;

1 St. Sprossenwand mit 6 Sprossen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne

Pulverbeschichtung Ø 33,7 x 3.2 mm, B / L: 1200 x 2073 mm. Der Abstand zwischen den Sprossen beträgt 340 mm. Höhe: 411 mm;

1 St. Sitz- und Handstand Wand: Verbundplatte beidseitig mit HPL-Laminaten beschichtet ohne Pulverbeschichtung, rutschfest, wetter- und wasserresistent - B/L/T 1200x2000x24 mm, Höhe: 2450 mm;

1 St Human Flag Griff: Rundrohr aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne

Pulverbeschichtung Ø 42,4 x 3.2 mm. Länge: 1900mm, Höhe: 2200mm.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:

Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                        Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).