KM-002 // Mehrstufiger Hangelleiter mit Neigung, Schrägbank, 5-

Reckstangen, Bogenhangelleiter, Turnringe, Sitz- / Handstandwand,

Einstiegsgriffe

Dimension: 7554 x 5738 mm

Höhe: 2600 mm

Stellfläche: 11204 x 10033 mm

max. Fallhöhe: < 2450 mm

Das Trainingsgerät besteht aus:

15 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm. Länge: 10St.-2600 mm,2St.-2000 mm,

1St.-1500 mm, 2St.-500 mm.

Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre, Rechteckrohre,

Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM –

Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

6 St. Reckstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 33,7 x 3.2 mm. Die Querstreben sind beidseitig für die Sicherheitsrundkopfschrauben M10 durchgebohrt. Länge: 1758 mm, Höhe: 2000 -2450 mm;

1 St. Hangelleiter mit 7 Kletterstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 33,7 x 3.2 mm, Träger - Ø 42,4 x 3.2 mm, B/L: 1200 x 1900 mm, Höhe: 2300 mm. Der Abstand zwischen den Kletterstangen beträgt 310 mm;

1 St. geneigte Hangelleiter mit 5 Kletterstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 33,7 x 3.2 mm, Träger - Ø 42,4 x 3.2 mm, B/L: 1350 x 1790 mm, Höhe: 1700 – 2202 mm. Der Abstand zwischen den Kletterstangen beträgt 310 mm;

1 St. Schrägbank: aus anodisiertem Aluminium EN573-3 (AW-6060) ohne Pulverbeschichtung, wetter- und wasserresistent - Höhe: 375 - 946 mm, Neigung ca. 65°;

2 St. Einstiegsgriffe: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung                   Ø 34 x 3,2 mm, -  B/L: 155 x 1630mm, Höhe: 304mm. Die Stangen sind symmetrisch im 90-Grad-Winkel gekrümmt;

1 St. Bogenhangelleiter: Rundrohr aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung –

Ø 34mm, Wandstärke 3,2 mm Ø 33,7 mm, Träger - Rundrohr Ø 42,4 mm, Stärke: 3.2 mm, B / L: 265 x1790 mm - Höhe: 2300;

1 Set Turnringe: aus Polyester Ø 28 x 240 mm, weiß

Seilmaterial: Ø 16 mm Herkules, sechslitzig, Länge ca. 150 mm Seilfarbe: schwarz Kette: Nr. 6,  
Edelstahl, Länge ca. 370 mm, Befestigungsmaterial: oben mit Kuntstoff-Rundkausche,

Innen Ø 35mm, inkl.VA-Kauschen-Kettenwirbel über dem Turnring, Komplettlänge: 750 mm 
(Ring + 370 mm Kette Nr. 6 + 150 mm Herkulesseil);

1 St. Sitz-/ Handstand Wand: Verbundplatte beidseitig mit HPL-Laminaten beschichtet ohne Pulverbeschichtung, rutschfest, wetter- und wasserresistent -  B/L: 1200 x 2073 mm, Höhe: 406 mm.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:
Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                            Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).