K-040 // Calisthenics Trainingsgerät mit Sprossenwand,

Schrägbank, drei Reckstangen, Turnringe, Dip Barren und Sitz-,

Handstandwand

Dimension: 5232 x 3282 mm

Höhe: 2600 mm

Stellfläche: 9530 x 6932 mm

max. Fallhöhe: < 2450 mm

Das Trainingsgerät besteht aus:

2 St. Standpfosten mit harten ABS-Kunststoffkappen: aus pulverbeschichtetem V2A-

Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304), Ø 108 mm, Wandstärke 3 mm.

Länge: 8St.-2600, 2St.-1500, 2St. - 500 mm.

Nicht zulässig sind abweichende Profilquerschnitte, insbesondere Vierkantrohre, Rechteckrohre,

Kreuzprofile sowie offene oder mehrteilige Profilkonstruktionen.

Pfostenlänge - die Länge der Pfosten ist ab Oberkante des Fallschutzes angegeben; 
Pfostenlänge unter Oberkante des Fallschutzes - bei der Verwendung des EPDM - Fallschutzbelags - 700mm, bei Sand, Kies, Holzhackschnitzel - 1000 mm;

4 St. Reckstangen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 33,7 x 3.2 mm. Die Querstreben sind beidseitig für die Sicherheitsrundkopfschrauben M10 durchgebohrt. Länge: 1200 mm, Höhe: 2100 -2300 mm;

1 St. Sprossenwand mit 6 Sprossen: Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne

Pulverbeschichtung - Ø 34mm, Wandstärke 3,2 mm, B/L: 1200 x 2073 mm, Höhe: 411 mm;

2 St. Schrägbank: Höhe: 375- 700 mm, Neigung ca. 76° und -Höhe: 375 – 946 mm, Neigung ca. 65°. Liegefläche: aus anodisiertem Aluminium EN573-3 (AW-6060) ohne Pulverbeschichtung, wetter- und wasserresistent - H/B/L: 100 x 400 x 1530 mm;

1 St. Sitz- und Handstand Wand: Verbundplatte beidseitig mit HPL-Laminaten beschichtet ohne Pulverbeschichtung, rutschfest, wetter- und wasserresistent - B/L 1200x2073 mm Höhe: 406 mm;

1 Set Turnringe: aus Polyester Ø 28 x 240 mm, weiß

Seilmaterial: Ø 16 mm Herkules, sechslitzig, Länge ca. 150 mm Seilfarbe: schwarz Kette: Nr. 6,  
Edelstahl, Länge ca. 370 mm, Befestigungsmaterial: oben mit Kuntstoff-Rundkausche,

Innen Ø 35mm, inkl.VA-Kauschen-Kettenwirbel über dem Turnring, Komplettlänge: 750 mm 
(Ring + 370 mm Kette Nr. 6 + 150 mm Herkulesseil);

1 St. Dip Barren: bestehen aus 2 St. parallelen Holmen - Rundrohre aus geschliffenem V2A-Edelstahl ohne Pulverbeschichtung Ø 42,4 mm, Länge: 1758 mm, Höhe: 1300 mm.

Alle Elemente sind mit Schellen an den Standpfosten befestigt.

Die Schelle ist ein speziell entwickeltes Klemmsystem von Kenguru Pro.

Es handelt sich um eine hochwertige Spezialklemme aus robustem Aluminiumguss, ausgestattet

mit M10 Pin-Hex-Sicherheits-Rundkopfschrauben aus Edelstahl. Die Verbindung ist dauerhaft

verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und Manipulationsschutz.

Farbe:
Schellen: Pulverbeschichtung RAL 9005 (tiefschwarz);                                                            Standpfosten: Pulverbeschichtung RAL 7016 (anthrazitgrau).